ВЕЛИКОРЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

(в редакции 2024 г)

г. Киров 2010

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 70-86-68, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС   01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

ВЕЛИКОРЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

(в редакции 2024г.)

Заказчик: Администрация Юрьянского муниципального района Кировской области.

Муниципальный контракт: № 9 от 28 июля 2008 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 14-09-08-ГП/03

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |
| Главный градостроитель проекта | Н.С. Вохмянина |

г. Киров 2010

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта…………………………………………………………………………………. |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….… |  |  |  | 6 |
| Раздел I.Анализ состояния территории Великорецкого сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития |  |  |  |  |
| 1. | Общие сведения о сельском поселении. ……………………………………………… |  |  | 8 |
| 2. | Историческое развитие поселения………………………………………………..…… |  |  | 9 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории сельского поселения …………....…... |  |  | 15 |
| 4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения …... |  |  | 20 |
|  | 4.1 | Анализ реализации Проекта планировки и застройки, Генеральных планов села Великорецкого (1971, 19779,1989 гг), основные выводы .………...……… |  | 20 |
|  | 4.2 | Экономический потенциал, предпосылки развития территории…………..…... |  | 22 |
|  | 4.3 | Жилой фонд и жилищное строительство……………………………………...…. |  | 23 |
|  | 4.4 | Социальная инфраструктура ……………………………………………………... |  | 24 |
|  | 4.5 | Демографическая ситуация ………………………………………………………. |  | 24 |
|  | 4.6 | Инженерная инфраструктура …………………………………………………….. |  | 25 |
|  |  | 4.6.1 | Водоснабжение …………………………………………………………... | 25 |
|  |  | 4.6.2 | Канализация ………………………………………………………………. | 25 |
|  |  | 4.6.3 | Теплоснабжение ………………………………………………………….. | 25 |
|  |  | 4.6.4 | Газоснабжение …………………………………………………………… | 25 |
|  |  | 4.6.5 | Электроснабжение ……………………………………………………… | 25 |
|  |  | 4.6.6 | Телефонизация, радиофикация, телевидение …………………………... | 26 |
|  | 4.7 | Транспорт ………………………………………………………………………….. |  | 26 |
| 5. | Градостроительная оценка территории Великорецкого сельского поселения ….. |  |  | 26 |
|  | 5.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………... |  | 26 |
|  | 5.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ……………………….. |  | 27 |
| Раздел II. Обоснование вариантов территориального планирования Великорецкого сельского поселения |  |  |  |  |
| 6. | Варианты территориального развития………………………...................................... |  |  | 33 |
| Раздел III. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |  |  |  |  |
| 7. | Планировочная организация территории Великорецкого сельского поселения |  |  | 35 |
|  | 7.1 | Территориальное развитие сельского поселения………………………………... |  | 35 |
|  | 7.2 | Функциональное зонирование и планировочная структура сельского поселения………………………………………………………………………………….. |  | 36 |
|  |  | 7.2.1 | Жилая зона ………………………………………………………………. | 37 |
|  |  | 7.2.2 | Общественно-деловая зона …………………………………………….. | 37 |
|  |  | 7.2.3 | Производственная и коммунально-складская зона …………………… | 38 |
|  |  | 7.2.4 | Зона сельскохозяйственного использования……………………………. | 38 |
|  |  | 7.2.5 | Зона рекреационного назначения………..……………………………………. | 38 |
|  |  | 7.2.6 | Зона специального назначения ……………….……………………………….. | 39 |
|  |  | 7.2.7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры…………………… | 39 |
|  |  | 7.2.8 | Зоны, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное и иное особо-ценное значение………… | 39 |
| 8. | Жилищное строительство ………………………………………………………………. |  |  | 43 |
| 9. | Развитие социальной инфраструктуры ………………………………………………. |  |  | 43 |
| 10. | Население и трудовые ресурсы ………………………………………………………… |  |  | 44 |
| 11. | Развитие инженерной инфраструктуры …………………………………………….. |  |  | 45 |
|  | 11.1 | Водоснабжение ……………………………………………………………..……... |  | 45 |
|  | 11.2 | Канализация …………………………………………………………...…………... |  | 45 |
|  | 11.3 | Теплоснабжение …………………………………………………………………… |  | 45 |
|  | 11.4 | Газоснабжение …………………………………………………………………….. |  | 46 |
|  | 11.5 | Электроснабжение ………………………………………………………………… |  | 46 |
|  | 11.6 | Телефонизация, радиофикация, телевидение …………………………………… |  | 46 |
| 12. | Развитие транспортной инфраструктуры ……………………………………………. |  |  | 46 |
| 13. | Инженерная защита и подготовка территорий ……………………………………… |  |  | 47 |
|  | 13.1 | Организация поверхностного стока …………………………………...…………. |  | 47 |
|  | 13.2 | Защита от затопления ……………………………...……………………………… |  | 48 |
|  | 13.3 | Благоустройство рек и водоемов ………………………………………………… |  | 48 |
| 14. | Охрана окружающей среды …………………………………………………………….. |  |  | 48 |
|  | 14.1 | Существующее состояние окружающей среды …………………………………. |  | 48 |
|  | 14.2 | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………... |  | 50 |
| Раздел IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию ……….……. |  |  |  | 52 |
| Раздел V. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ ………… |  |  |  | 53 |
| Раздел VI. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 15. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ….. |  |  | 54 |
| 16. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………....... |  |  | 54 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка - Том 1.  Великорецкое сельское поселение. Генеральный план.  Материалы по обоснованию

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного состояния территории села Великорецкого | 1:2 000 |  |
| 2. | Схема правового положения земель села Великорецкого | 1:5 000 |  |
| 3. | Схема функционального зонирования села Великорецкого | 1:5 000 |  |
| 4. | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры села Великорецкого | 1:5 000 |  |
| 5. | Схема ограничения использования территории поселения | 1:25 000 |  |
| 6. | Схема функционального зонирования центральной части поселения | 1:25 000 |  |
| 7. | Схема границ территорий и земель поселения | 1:50 000 |  |
| 8. | Схема административных границ поселения | 1:50 000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка - Том 2.  Великорецкое сельское поселение. Генеральный план. Основные положения  (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план села Великорецкого (Основной чертеж) | 1:2 000 |  |
| 2. | Схема функционального зонирования села Великорецкого | 1:5 000 |  |
| 3. | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры села Великорецкого | 1:5 000 |  |
| 4. | Схема ограничения использования территории поселения | 1:25 000 |  |
| 5. | Схема планировочной структуры территории села Великорецкого | 1:5 000 |  |
| 6. | Схема границ территорий и земель поселения | 1:50 000 |  |
| 7. | Схема планируемых административных границ поселения | 1:50 000 |  |
| 8. | Предложение по развитию и функциональному зонированию центральной части поселения | 1:25 000 |  |
| 9. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:10 000 |  |

Проект Генерального плана  муниципального образования «Великорецкое сельское поселение» выполнен с использованием подосновы  ВИСХАГИ М 1:10 000, топографической съемки 2006 года на село Великорецкое, ортофотопланы (залет 2009 года). Проект выполнен в программе ИнГЕО с использованием ГИС технологий.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Великорецкого сельского поселения Юрьянского района Кировской области разработан по заказу администрации Юрьянского муниципального района на основании Муниципального контракта № 9 от 28 июля 2008 г., по заказу администрации муниципального образования Великорецкого сельского поселения Юрьянского района Кировской области на основании контракта №50 от 09.09.2024г., заключенного с ИП Мезеневой О.С, были внесены изменения в данный документ.

В соответствии с техническим заданием Генеральный план разработан в пределах административной границы Великорецкого сельского поселения Юрьянского муниципального района Кировской области.

Разработка Генерального плана Великорецкого сельского поселения Юрьянского района Кировской области велась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве исходных материалов при проектировании были учтены:

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы колхоза «Память Ильича» село Великорецкое, разработанный проектным институтом «Кировколхозпроект», утвержден распоряжением  исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся № 875-р от 26.07.1971г.

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы колхоза «Память Ильича» село Великорецкое (корректировка), разработанный проектным институтом «Кировколхозпроект», утвержден распоряжением  исполкома Кировского областного Совета народных депутатов № 48-р от 15.01.80 г.

- Чертежи генерального плана с. Великорецкого, разработанного институтом «Кировагропромпроект» в 1989 г.

- Схемы генерального плана Религиозно-культурного комплекса в селе Великорецком, разработанные проектным институтом «Кировпроект» в 1997 г.

Разработка Генерального плана Великорецкого сельского поселения осуществлена в целях:

- обеспечения его устойчивого социально-экономического развития на 20-25 лет;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур сельского поселения, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- изменения границ населенных пунктов Великорецкого сельского поселения;

- подготовки плана реализации Генерального плана, финансово-экономического обоснования реализации Генерального плана с учетом перечня первоочередных объектов строительства, расчетов затрат, определение источников и последовательности финансирования.

Проектные решения  Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Великорецкого сельского поселения, разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок – 2025год;

- перспектива – 2035 год.

Разработка Генерального плана Великорецкого сельского  поселения  велась в тесном сотрудничестве с Департаментом культуры Кировской области,  Вятской епархией Русской Православной Церкви, администрацией Юрьянского района, администрацией Великорецкого сельского поселения, кафедрой архитектуры и строительства ВятГУ.  В работе использованы  следующие проекты по селу Великорецкому:

- Книга “Великорецкая икона святителя Николая. История и современность”, раздел Л.Б. Безверховой.

- Работы архитектурно-студенческого центра Вятского государственного университета.

- Религиозно-культурный комплекс «У источника» с. Великорецкое Юрьянского района Кировской области. Генплан М 1:500. Исполнит. Е.В. Шапин, 1998 г.

- Схема генплана. Часовня у родника. «Религиозно-культурный комплекс в с.Великорецком Юрьянского района», территориальный институт «Кировпроект», исполнит. Кропачев, 1997 г.

- Фотографии из личного архива Л.Б. Безверховой.

- «О Великорецком архитектурном ансамбле», департамент культуры Кировской области, исполнит. С.И. Шашин.

- Рабочая страница «Наследие», напечатанная в газете Вятский край от 03.06.2009 № 102 (4470).

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- Общие сведения о сельском поселении

Муниципальное образование Великорецкое сельское поселение  расположено в юго-западной части Юрьянского района Кировской области и занимает площадь (по паспорту Великорецкого сельского поселения) 129, 59 кв.км.

На  западе Великорецкое сельское поселение граничит с Верховинским сельским поселением, на севере – с Высоковским сельским поселением, на востоке – с Монастырским сельским поселением, на юго-востоке – с Медянским сельским поселением и Орловским районом на юго-западе по реке Великой.

Административным центром Великорецкого сельского поселения является село Великорецкое. Расстояние до районного центра - пгт Юрья составляет 25 км, до областного центра - г. Кирова – 90 км. Связь с районным центром осуществляется  автотранспортом по дороге регионального значения Юрья – Великорецкое, которая выходит на дорогу федерального значения «Вятка» (Чебоксары – Сыктывкар).

На территории Великорецкого сельского поселения расположено 8 населенных пунктов: село Великорецкое, деревня Агалаченки, деревня Ардичи, деревня Большие Барановы, деревня Заложена, деревня Стариченки, деревня Тришичи, деревня Чигари.

Населенные пункты, входящие в состав Великорецкого сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Название | Расстояние до административного центра поселения, км | Количество жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Великорецкое |  | 412 |
| 2 | д. Агалаченки | 5,0 | 20 |
| 3 | д. Ардичи | 1,0 | 5 |
| 4 | д. Большие Барановы | 1,0 | 9 |
| 5 | д. Заложена | 3,0 | 2 |
| 6 | д. Стариченки | 7,5 | - |
| 7 | д. Тришичи | 5,0 | - |
| 8 | д. Чигари | 6,0 | - |

Численность населения Великорецкого сельского поселения составляет 448 человек. Д. Стариченки, д. Тришичи, д. Чигари Великорецкого сельского поселения будут переведены в дачные населенные пункты, т. к. постоянно проживающих жителей в деревне нет.

2. Историческое развитие поселения

На основании Указа Президиума Верховного совета РСФСР от 12 января 1965 года «Об изменениях в административно-территориальном делении Кировской области» образован Юрьянский район в границах бывшего Верховинского района.

В состав вновь образованного Юрьянского района вошел Великорецкий сельсовет.

В 1965 году на территории сельсовета находилось 35 населенных пунктов.

На основании Закона Кировской области от 28.03.1996 года №14 – ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской области» и Устава Юрьянского района, утвержденного районным Собранием представителей 8 октября 1996 года образован Великорецкий сельский округ в границах Великорецкого сельсовета.

На 01.01.1998 года на территории округа находилось 8 населенных пунктов.

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Кировской области от 07.12.2004 № 284 – ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» образовано муниципальное образование Великорецкое сельское поселение в границах сельского округа.

Центром поселения является старинное село Великорецкое, образованное в 1383 году.

2.1  Культурное наследие

На живописном берегу реки Великой, где расположилось старинное вятское село Великорецкое, находится Великорецкий архитектурный ансамбль. На рисунке художника конца XIX века М. Чемоданова открывается величественная панорама села Великорецкого с Поклонной горы (рис. 2.1.1).

Рисунок. 2.1.1   Село Великорецкое. Рисунок М. Чемоданова. 1880 г.

Возникновение села с уникальным архитектурным храмовым комплексом тесно связано с историей явления Чудотворного Образа Святителя Николая на берегу р. Великой в 1383 году и Крестного хода.

Великорецкий Крестный ход – один из самых древних, самый известный, самый многолюдный и величественный из всех крестных ходов Вятской земли. В 2010 году Великорецкому Крестному ходу исполнилось 610 лет. В 2000 году Указом Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода Крестному ходу на реку Великая придан статус общероссийского.

Формирование Великорецкого архитектурного ансамбля началось в XVIII веке. Первая каменная церковь Преображения Господня (рис. 2.1.2) с северным пределом Николая Чудотворца построена в 1731-1749 годах. Эта величественная Спасо-Преображенская церковь стала композиционным центром ансамбля. К западу от церкви в 1862-1874 гг. по оси комплекса возвели 43-метровую четырёхъярусную колокольню (рис. 2.1.3), а с восточной стороны по проекту архитектора С.Е. Дудина в 1822-1839 годах была построена Никольская церковь (рис. 2.1.4).

Рисунок 2.1.2   Спасо-Преображенская церковь. 1749 г. Фото начала XX века

Рисунок 2.1.3   Колокольня. Фото начала XX века

Рисунок 2.1.4    Никольская церковь. 1839 г. Архитектор С.Е. Дудин. Фото начала XX века

Одновременно со строительством Никольской церкви в 1820-1830 годы на южной границе ансамбля велось строительство двухэтажного корпуса гостиного двора. В 1850-1860 годы на северной границе ансамбля построили одноэтажные торговые ряды. В конце 1860-х годов по углам прямоугольной площади были построены четыре двухэтажных каменных дома для причты и школы.

В состав Великорецкого архитектурного храмового комплекса входили часовня на берегу р. Великой и березовая аллея, ведущая к ней. Первая каменная часовня была построена по проекту первого губернского архитектора Ф.М. Рослякова в 1800 году. В 1828 году здесь была возведена новая часовня в виде ротонды по проекту архитектора Н.А. Андреевского (Рис. 2.1.5).

Рисунок 2.1.5   Никольская часовня. Фото начала XX века

Архитектурный комплекс села Великорецкое – один из редких примеров удачного решения архитектурного русского зодчества середины второй половины XIX века.

На основании постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР» здание «Церковь Спаса Преображения, 1731-1749 гг., XIX в.» поставлено на государственную охрану, как объект культурного наследия значения.

Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. №176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» на государственную охрану, как объекты культурного наследия федерального значения, поставлены:

Храмовый комплекс:

- Колокольня, 1871 г.;

- Торговые ряды, 2-я пол. ХIХ в., корпус 1;

- Торговые ряды, 2-я пол. ХIХ в., корпус 2;

- Флигели (четыре), ХIХ в.;

- Церковь Святителя Николая, 1824-1839 гг., арх. Дудин, арх. И. Дюссар де Невиль;

- Церковь Спаса Преображения, 1731-1749 гг., ХIХ в.

Законом Кировской области № 282-ЗО от 06.10.2008 года принята областная целевая программа «Развитие культуры Кировской области на 2009-2013 годы», которая предусматривает финансирование из областного бюджета мероприятий:

  - Содействие в проведении Великорецкого крестного хода.

  - Восстановление Великорецкого архитектурного ансамбля.

Также неотъемлемой частью Великорецкого комплекса является земская больница, основанная С.И. Сычуговым. В январе 1872 г. архитектор губернского земства В.М. Дружинин представил на рассмотрение проект Великорецкой больницы. В том  же году, после одобрения проекта, приступили к его реализации. Уже через два года, в 1874 году. В селе Великорецком действовала Земская больница на 40 кроватей.

К 1903 году Великорецкая больница представляла завершенный комплекс, состоявший из амбулатории, аптеки, трех лечебных и одного инфекционного корпусов, дома врача, сушилки, ледника и амбара. Размещенный в историческом ландшафте, комплекс впечатлял своей органичной естественностью и рациональностью архитектурно-планировочного решения одновременно.

Комплекс бывшей Великорецкой больницы является историческим памятником земского движения и земской медицины на Вятской земле (рис. 2.1.6 и 2.1.7).

Рисунки. 1.2.6,   1.2.7    Великорецкая больница. Фото 2007 г.

В настоящее время в селе Великорецкое нарушены единство и целостность архитектурного образа. Десятки лет храмы и церковные строения не ремонтировались. Утрачены святые ворота, внешняя ограда и ограды вокруг церквей, Александровская часовня.

Восстановительные работы ведутся в Преображенской церкви, в колокольне Ильи пророка, восстановлена церковь и совершаются постоянные службы.

В окрестностях села Великорецкое расположен уникальный природный комплекс. На берегу реки Великая находится родник, являющийся местом ежегодного паломничества в Крестный ход. На основании Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Правительством области принято постановление от 28.09.2007 № 107/404 «Об объявлении природного комплекса вокруг с. Великорецкого памятником природы регионального значения».

Площадь памятника природы регионального значения «Великорецкое» 156,26 га. В пределах этой территории можно выделить следующие важные природные объекты: место произрастания растений из семейства Орхидные пальцекорники мясо-красный и пятнистый и другие редкие виды для области, пихтовый и елово-пихтовый лес с широкотравьем, уникальный ландшафт с великовозрастными соснами (склон у родника), уникальные многоствольные липы, древовидный можжевельник. Сам родник почитается верующими как святой.

Памятник природы «Великорецкое» необходим для поддержания целостности уникальных природных объектов, охраны, восстановления и поддержания их в естественном состоянии, в целом для сохранения биоразнообразия на территории области.

Практическими задачами по сохранению памятника природы являются:

- Создание условий для сохранения ландшафтных комплексов и уникальных природных объектов.

- Снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение в естественном состоянии природных комплексов, обеспечивающих сохранение фрагментов и элементов ландшафта, представляющих ценность в научном, культурном и духовном отношении.

- Сохранение и создание условий для воспроизведения растительных сообществ видов, подвидов и популяций охраняемых, редких, уязвимых и исчезающих растений, а также видов ценных в хозяйственном отношении.

- Сохранение и создание условий для воспроизведения и расселения на сопредельные территории растений и животных, отнесенных к категории охраняемых редких, исчезающих, уязвимых, а также ценных в хозяйственном отношении.

- Организация эколого-просветительской деятельности. Объявление территории памятника природы особо охраняемой природной территорией регионального значения проведено без изъятия земельных участков, на которых он расположен, у собственников, владельцев и арендаторов.

Также на территории Великорецкого сельского поселения имеются объекты археологии, представляющие собой историко-культурную ценность:

- Комплекс памятников в селе Великорецком:

- Великорецкое селище XV-XVII вв.

- Великорецкая стоянка II-I тыс. до н. э.

- Великорецкое поселение V-III тыс. до н. э.

- Заборовицкая стоянка VI-IV тыс. до н. э. (400 м к западу от д. Заборовица).

3. Природные условия и ресурсы территории сельского поселения

Климат

Великорецкое сельское поселение расположено в северном агроклиматическом районе Кировской области. Ближайшая от села Великорецкого метеостанция находится в г. Кирове.

Средняя температура июля +17,9 градусов, средняя температура января –14,4 градусов (см. табл. 3.1.1). Климатообразующие факторы обуславливают умеренно-континентальный климат с продолжительной, многоснежной и холодной зимой и умеренно теплым коротким летом, с неустойчивым по температуре и осадкам в течение года погодой. Относительная влажность воздуха в среднем равна 80%. Осадки выпадают в течение 185-210 дней. Ясных по общей облачности дней составляет 25-40. Осенью и зимой пасмурные дни в полтора-два раза чаще, чем летом.

Средняя месячная температура, абсолютный максимум

и абсолютный минимум температуры воздуха ст. Киров (1891 - 1995 гг.)

Таблица 3.1.1

| Температура, °С | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Среднемесячная | -14,4 | -12.9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15.4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |
| Абс. максимум/ год | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 | 37 1921 |
| Абс. минимум/ год | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 | -45 1978 |

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие на севере значительных орографических барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда - сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Средняя продолжительность устойчивых морозов закономерно изменяется с севера на юг области. Для  г. Кирова она составляет 137 дней. Высота снежного покрова в среднем по области равна 55-60 см, максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м. Заморозки, которые характерны для всей области, в центральных районах заканчиваются  21-25 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до - 1 градуса.

Территория Юрьянского района согласно  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»относится к строительно-климатической зоне IВ. Климатические параметры и расчётные температуры для проектирования по данным метеостанции в г. Кирове приведены в табл. 3.1.2.

Климатические параметры по метеостанции г. Кирова

Таблица 3.1.2

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Температура воздуха, ºС: - эквивалентная температура января - наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 обеспеченностью 0,98 - наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 обеспеченностью 0,98 - холодного периода обеспеченностью 0,94 - абсолютная минимальная - эквивалентная температура июля - тёплого периода, обеспеченностью 0,95 - тёплого периода, обеспеченностью 0,99 - средняя максимальная наиболее тёплого месяца - абсолютная максимальная | -30 -37 -39 -33 -35 -19 -45 10,8 21,8 25,7 23,1 37 |
| Среднесуточная амплитуда температуры, ºС: - наиболее холодного месяца - наиболее тёплого месяца | 7,2 10,1 |
| Продолжительность периода с температурой, дней: - менее -10ºС - -5 ÷ -15ºС - более +15ºС | 95 38 67 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1778 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха, %: - наиболее холодного месяца - в 15 час. наиболее холодного месяца - наиболее тёплого месяца - в 15 час. наиболее тёплого месяца | 86 82 70 57 |
| Количество осадков, мм: - за ноябрь – март - за апрель – октябрь | 167 415 |
| Суточный максимум осадков, мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра: - за декабрь – февраль - за июнь л август | Ю З |
| Средняя скорость ветра (январь), м/с | 5,2 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8° | 3,9 |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4,0 |
| Барометрическое давление, гПа | 995 |
| Среднее число дней с метелью | 47 |
| Число дней со снежным покровом | 168 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 51 |
| Нормативная глубина промерзания грунта, м. | 1,7 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 275 |

Земельные ресурсы

Уточненная общая площадь Великорецкого сельского поселения составляет 13018 га, из них лесами занято 8597 га (66%). Земли сельскохозяйственного назначения занимают 4235 га, населённых пунктов 171 га и кладбище – 5,7 га.

Ранее возделываемые поля зарастают самосевным лесом. Почвы, в основном, дерново-подзолистые и подзолистые с низким естественным плодородием (63%) и низкой сельскохозяйственной освоенностью. Сельскохозяйственные угодья располагаются небольшими ареалами вблизи населенных пунктов. Наиболее плодородные пойменные почвы – под пастбищами и сенокосными угодьями.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения встречаются строительные пески, песчано-гравийные смеси и торф в небольших объемах.

Липовское месторождение строительных песков (аллювиально-флювиогляциальные, нижнечетвертичные мелкозернистые, содержание глинистых частиц - 2,3%) расположено на пологом склоне оврага левобережья р. Великой, в 1,0 км на юго-запад от окраины бывшей д. Пальмаги. Площадь подсчёта запасов 20 га, мощность слоя 2 м, прогнозные запасы категории Р1 – 200 тыс. м3.

Месторождение песчано-гравийной смеси Горохово (ПГС эллювиально-делювиальные;  галечники; галька метаморфических и изверженных пород мелкая, хорошо окатанная, преимущественно желтая и черная) расположено в 0,7 км на запад от бывшей д. Горохово, в 2 км на север от бывшей д. Маракулевщина. Мощность слоя 1,5 м. Запасы не подсчитывались.

Кулебакское месторождение торфа расположено в 0,5 км на северо-восток от бывшей д. Жрецы. Площадь месторождения 7 га, общие запасы при 40%-ной влажности около 6 тыс. т. Торф высокозольный, низинный, со степенью разложения 50% и влажностью 80%.

Месторождение торфа Липово расположено в 1,6 км на юго-запад от бывшей д. Баты. Площадь месторождения 13 га, общие запасы при 40%-ной влажности 24 тыс. т. Торф малозольный, низинный, со степенью разложения 42% и влажностью 85%.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть представлена р. Великой, ее притоками: Светлицей (д. Агалаченки), Боровицей (без населённых пунктов), многочисленными ручьями, берущими свое начало из родников. Реки относятся к разделу малых и входят в состав бассейна р. Вятка.

Река Великая имеет общую длину 163 км и средний минимальный расход воды 95%-ной обеспеченности 4,85 м3/с. Р. Плоская имеет длину 16 км и средне-минимальный расход воды 0,11 м3/с. Рыбохозяйственная категория для рек не установлена. Остальные реки поселения не включены в государственные реестры.

Пресные подземные воды перекрыты слоем плотного песчаника, что осложняет строительство колодцев и бурение скважин. Воды родников используются для питья и хозяйственных нужд населения.

Лесные ресурсы

Вокруг населенных пунктов Великорецкого сельского поселения произрастают сосновые боры, чередующиеся с участками смешанного леса. На слабоволнистых низинах располагаются еловые зелено-мощные леса с пихтой, с примесью осины и березы. На крутых береговых участках вдоль р. Великая – сосновые боры. В подлеске произрастает рябина, жимолость лесная, шиповник иглистый и коричневый, можжевельник, ива.

Вдоль рек леса выполняют водоохранную и берегозащитную функцию. К югу от села Великорецкого природный комплекс площадью 156 га является памятником природы регионального значения.

Запасы деловой древесины истощаются. Эксплуатируемые участки леса захламлены, т. к. плохо очищаются делянки после рубки. Из-за сильных и ураганных ветров возникли буреломные участки, на которых активно размножаются вредители леса.

Леса богаты черникой, брусникой, съедобными грибами, лекарственными травами. Запас грибов составляет от 0,08 до 0,1 т/км2, запас ягод – от 0,05 до 0,1 т/км2.

Так же лесные земли могут быть использованы для ведения сельского хозяйства: сенокошения, выпаса скота, пчеловодства.

Охотничье-промысловые ресурсы

На территории природных комплексов Великорецкого сельского поселения обитают различные виды промысловых животных и птиц.

Имеются места постоянного проживания кабанов, пути миграции лосей. Встречается бурый медведь, по оврагам перемещаются волки, зимой близко подходящие к жилью человека. Многочисленные популяции зайца-беляка, белки. Есть логова лисиц, енотовидных собак, барсуков. Вдоль ручьев, речек, стариц обитают норки, ондатра, бобр, выдра. Встречается рысь, куница, ласка, хорь.

Из промысловых птиц наиболее многочисленны утки, кулики, рябчики, тетерева, редки - глухари.

В р. Великой значительные рыбные ресурсы, обеспечивающие потребности рыболовов-любителей. Это щука, голавль, окунь, лещ, ерш, линь. Елец, налим, сорога, подуст.

Памятники природы

На территории поселения расположен один памятник природы – особоохраняемая природная территория регионального значения «Великорецкое». Объектами охраны являются: родник (святой источник), склон у родника и прилегающий природный комплекс. Общая площадь ООПТ – 156,26 га.

Памятник природы создан для поддержания целостности уникальных природных объектов, восстановления и поддержания их в естественном состоянии. ООПТ представляет собой природный комплекс с уникальным видовым составом и имеет научно-познавательное и рекреационное значение.

Анализ полученных в результате полевых исследований материалов, проведенных впервые для окрестностей села Великорецкое, а также литературных данных позволил сделать следующие заключения о состоянии природного комплекса рассматриваемой территории с позиций разрешения двух противоречий: сохранение вековой традиции русского народа - Великорецкого крестного хода, сопровождающегося массовыми скоплениями людей - и чрезмерной рекреационной нагрузкой окрестностей Великорецкого церковно-ярмарочного ансамбля, и сохранение разнообразия видов и сообществ в пределах уникального природного комплекса.

В целом на рассматриваемой территории преобладают сосновые леса возрастом от 50 до 140-350 и более лет. Среди них отмечены елово-сосновые, сосновые леса разного возраста и молодые сосняки. В небольшом количестве отмечены пихтовые и елово-пихтовые леса. Вдоль реки встречаются ольшанники и ивняки. По правому берегу реки Великой распространены пойменные луговые сообщества: крупноразнотравно-злаковые и злаково-разнотравные. Среди лугов отмечены также заросли шиповника с крупным разнотравьем и злаками.

Особого внимания заслуживает спелый пихтовый лес по левому берегу реки Великой – в крайне редкое в настоящее время сообщество темнохвойных лесов в Кировской области. Кроме того, с биологической и культовой точки зрения имеет большое значение расположенный рядом с родником, справа от него, сосново-елово-пихтовый лес 350 или более лет с липами, которые имеют уникальную редко встречающуюся жизненную форму многоствольного дерева. С учетом того, что это растение встречается в области особенно на севере ее не часто и располагается на коренном берегу, такой габитус приобретает особое значение и является важным и интереснейшим научным фактом. В напочвенном покрове данного леса отмечен редкий для Кировской области гриб - рогатик язычковый.

Склон у родника следует рассматривать как уникальный ландшафт, поскольку это - не только место выхода подземных вод, но и, как уже отмечено, место сосредоточения отдельных уникальных деревьев. Несомненно, они остались от исходного сообщества, и являются свидетелями многих прошлых эпох и событий.

При этом нужно отметить, что сохранение склона в его нынешнем виде невозможно из-за наличия природных эрозионных и оползневых процессов.

Флора

В составе флоры окрестностей Великорецкого церковно-ярмарочного ансамбля отмечено 332 вида, относящихся к 230 родам и 79 семействам высших растений. Это составляет 22% от видового состава растений области с учетом видов-вселенцев и культурных растений (по данным о составе флоры Кировской области Е.М. Тарасовой, 2005). Флора сочетает в себе представителей средней и южной тайги, зоны широколиственных лесов; включает 7 редких и уязвимых видов нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга Кировской области, 2005). Здесь произрастают редкие виды из семейства Orchidaceae: любка двулистная (Platanthera bifolia), пальцекорники мясо-красный и пятнистый (Dactylorhiza incarnata и D. maculata), кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea). Из семейства Nymphaeaceae - кувшинка белая {Nymphaea alba), а из семейства Ranunculaceae -княжик красивый (Atragene speciosa) и живокость высокая (Delphinium elatum).

Встречаются лекарственные растения: валериана лекарственная (Valeriana officinalis), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata); красиво цветущие виды: купальница европейская (Trollius europaeus) и черемуха птичья (Padus avium) - сбор которых малоуправляемый, что приводит к сокращению численности видов. Декоративные соцветия рогоза широколистного (Typha latifolia), тростника обыкновенного (Phragmites australis) используют для зимних букетов, подвергаются чрезмерным заготовкам. У тополя черного, осокоря (Populus nigra) по Кировской области проходит северная граница ареала.

Фауна

Фауна окрестностей Великорецкого ансамбля включает 281 вид животных. Из них - 9 видов моллюсков, 189 - членистоногих, 12 - рыб, 5 -земноводных, 1 - пресмыкающихся, 53 - птиц, 12 - млекопитающих. Это составляет 3,9% от видового состава животных области (по данным Алалыкиной Н. М. (2001) о составе фауны Кировской области). Среди них выявлены краснокнижные виды бабочек: подалирий {Papilio podaliris), мнемозина {Parnassius mnemosyne), переливница большая {Apatura iris), павлиний глаз малый (Eudia pavonia).

Видовой состав лишайников окрестностей Великорецкого архитектурного комплекса насчитывает 164 таксона, относящихся к 5 порядкам, 19 семействам, 45 родам. Это составляет 60,3% от видового состава лишайников области (по данным Копысова В. А., 2002 г. о составе лихенофлоры Кировской области). Исследование лишайников проведено на этой территории впервые. 2 таксона впервые описаны для территории Кировской области.

Выявлено 7 краснокнижных видов: уснея бородатая {Usnea filipendula Stirt), уснея цветущая {Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg), рамалина волосовидная {Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.), рамалина элегантная {Ramalina elegans (Barl. et Carestia) Jatta), рамалина балтийская {Ramalina baltica Lettau.), эверния растопыренная {Evernia divaricata (L.) Ach.), гетеродермия красивая {Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.) Trezis.).

Таким образом, богатство видового состава лишайников на исследуемой территории свидетельствует о ее уникальности и необходимости сохранения. Данную территорию можно по праву назвать лишайниковым рефугиумом.

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

4.1 Анализ реализации Проекта планировки и застройки, Генеральных планов села Великорецкого (1971, 1979, 1989 гг.), основные выводы

Генеральный план 1971 года

Площадь поселка Великорецкого на момент разработки генерального плана составляла 44,64 га.

Вся существующая застройка размещалась вдоль главной улицы при въезде в поселок и к юго-востоку от сложившегося ансамбля памятников архитектуры. Все жилые дома, кроме двухэтажных домов из ансамбля, приспособленных под жилье, деревянные.

Из учреждений обслуживающего назначения имеются: клуб, школа на 100 мест, школа на 150 мест, контора и столовая, магазин, сельсовет, библиотека, почта, интернат.

Из производственных сооружений имеются: коровник на 200 голов, телятник на 90 годов, пилорама, ветпункт, пождепо, мастерская, конюшня, склад семенного картофеля. Из всех этих зданий пригодно для использования на расчетный срок здание семенного картофеля, остальные предполагается  снести.

Жилая зона состоит из сложившегося старинного ансамбля, общественного центра, жилого массива, зоны отдыха (поселкового парка у пруда, тянувшегося вдоль ручья) и пришкольного участка со спортзалом.

Здания архитектурного ансамбля образуют прямоугольник, в углах которого размещены четыре 2-х этажных дома, между которыми по длинной стороне прямоугольника, находятся два протяженных здания (бывшие торговые ряды), одно из которых переоборудовано под интернат. Вдоль главной оси ансамбля расположены 2 церкви и замыкающая ансамбль колокольня.

Общественный центр решен в виде площади, которую образуют проектные здания торгового центра, двухэтажные административные здания, секционные жилые дома, два двухэтажных  здания ансамбля и здание церкви, которое планировалось переоборудовать под клуб.

Предполагался снос южных торговых рядов, а на его месте - строительство трех блокированных жилых двухэтажных домов.

С центральной площади сохраняются дороги в юго-восточном направлении (на Поклонную гору и Б.Барановы) и в северо-западном направлении на Больничный городок. Проезжей части по территории общественного центра (ГРАДа) не предусматривалось.

Генеральный план 1979 года

Площадь поселка Великорецкого на момент разработки генерального плана составляла 44,75 га.

На проектный срок площадь поселка должна была увеличиться до 64,50 га за счет присоединения земель в северной части, в восточной и немного скорректированной в южной и юго-западной части.

На момент проектирования численность населения составила  272 человека. В жилой зоне в основном преобладали дома в деревянном исполнении, со средним процентом износа до 50%.

Из учреждений обслуживающего назначения имелись: клуб, магазин, школа, почта, сельсовет, магазин, мастерская, библиотека, столовая. На расчетный срок сохранялся магазин (каменный), школа (деревянная), сельсовет, библиотека. Столовую планировалось  переоборудовать под жилье.

Из производственных зданий имелись: три коровника, два телятника, свинарник, пилорама, конюшня, мастерская, сепараторная, гараж, кузница, КЗС, теплая стоянка, склад ГСМ. Из всех объектов сохраняются КЗС, теплая стоянка переоборудуется под сарай для тракторов, склад ГСМ.

Центральная ось дорожно-транспортного сообщения проходила через центр поселка, по территории архитектурного комплекса и уходила на Больничный городок.

В проекте развития и реконструкции поселка Великорецкое были разработаны мероприятия постепенного и последовательного преобразования его в населенный пункт с высоким уровнем благоустройства, путем ликвидации недостатков размещения и планировки, замены старых типов домов новыми, благоустроенными домами, строительством необходимых зданий, сооружений культурно-бытового обслуживания населения, благоустройством и озеленением.

Предусматривалось максимальное использование улично-дорожной сети и существующего жилищного фонда, природные условия и рельеф.

Генплан поселка был решен единым жилым комплексом, где административные, культурно-просветительные, торговые учреждения и учреждения общественного питания сосредотачивались  в общественном центре.

Главная площадь и главная улица с ее общественными учреждениями являлись  важнейшими функциональными частями поселка и одновременно должны были служить композиционным ядром, культурным центром населенного пункта, местом проведения общественных мероприятий.

Главная улица должна была связать основные части селитебной территории: площадь, зону отдыха, жилую застройку и производственную зону. Намечалось строительство детского сада-яслей  на 50 мест, ФАП.

Зону отдыха планировалось расположить в районе пруда. Основная зона отдыха предусматривалась по левому берегу реки Великой.

Проект предусматривал уплотнение застройки за счет повышения этажности жилых домов, строительства двухэтажных капитальных зданий.

Коммунальная зона (котельная, баня) были запроектированы с северо-запада школьного участка. Пождепо предполагалось разместить  юго-восточнее жилой зоны.

Производственная зона проектировалась в северо-восточной и восточной частях поселка. На перспективу планировалось строительство фермы по выращиванию нетелей (4000 голов), складского сектора, ремонтно-механический сектора, конного двора, строительного двора, нефтебазы, свинарника на 150 голов.

В перспективе предполагалось полное инженерное благоустройство поселка: теплофикация, электроснабжение, радиофикация, строительство канализации, водопровода.

Памятники архитектуры не выделены единым комплексом. Формируется четкое зонирование территории. Формирование производственных площадок при въезде в Великорецкое и в северо-восточной его части, за жилой зоной.

Генеральный план 1989 года

Площадь поселка Великорецкого на момент проектирования составляет 70,16 га. За 10 лет площадь увеличилась почти на 25 га.

Существенных изменений в функциональном зонировании мы не видим. Выделяются жилая, общественно-деловая, рекреационная, производственная зона и зона памятников архитектуры.

Остаются 3 памятника по центральной оси, реконструкция северных рядов из интерната под столовую, КБО. Снос южных рядов, на их месте 3 жилых дома.

Общественно-деловая зона переносится в восточную часть, она образована клубом, сельсоветом, КСК, школой  и школой-интернатом.

Производственная часть размещается при въезде в поселок, а также в северо-восточной части, за школьным стадионом. Осуществлен снос объектов сельскохозяйственного производства в районе закрытого кладбища.

4.2 Экономический потенциал, предпосылки развития территории

Численность занятого населения Великорецкого сельского поселения во всех отраслях экономики составляет 215 человек, среди них:

- население в трудоспособном возрасте 207 человек;

- работающие лица старших возрастов 8 чел.

Часть населения трудоспособного возраста безработные. Недостаточно рабочих мест для молодежи. Близость к областному центру и прямое автобусное сообщение маршрутом Киров – Великорецкое в выходные дни предоставляет возможность трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в городе Кирове.

Население трудоспособного возраста нанимается на краткосрочные, сезонные и вахтовые работы в Кировской, Нижегородской и Ленинградской областях.

Трудоспособное население, занятое в различных сферах на территории поселения, имеет среднюю заработную плату от 3 до 7,5 тыс. рублей. Селообразующее значение имеет МОУ «Детский дом-школа», где работает 68 человек, т.е. занята 1/3 часть населения трудоспособного возраста. Основные доходы в бюджет поступают от МОУ «Детский дом-школа».

Объектами промышленности являются местные предприятия ООО «Декор-С» (пилорама) с числом занятых 4 человека.

Сельскохозяйственное производство представлено крестьянско-фермерским хозяйством Семакова В.С. с числом работающих 10 человек.

Расположенное в д. Агалаченки МОУ «Живая вода» организует отдых для детей в летнее время и круглогодичный отдых для взрослых. Реализация путевок осуществляется через туристические фирмы г. Кирова.

Николо-Великорецкий мужской монастырь предоставляет возможность для работы 18 человекам, а также обеспечивает временными работами и питанием часть населения, социально неустроенного и морально деградировавшего.

Количество личных подворий сокращается. За последние шесть лет резко уменьшилось поголовье КРС с 34 до 10 голов. Уменьшилось поголовье свиней, птицы, увеличилось поголовье  коз, кроликов.

Причины, негативно влияющие на снижение поголовья домашних животных:

- Низкие цены на сельхозпродукцию.

- Высокие цены на корма.

- Высокие цены за транспортные услуги.

- Отсутствие пунктов переработки молока, мяса.

4.3  Жилой фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда поселения составляет 10,5 тыс. м2  (196 домов/227 квартир). В ветхом и аварийном состоянии  находится 3,1 тыс. м2, что составляет 29,6 % общей площади жилого фонда. Обеспеченность населения жильем составляет 23,4 м2/чел.

В целом невысока благоустроенность жилого фонда. Водопроводом обеспечены – 142 квартиры (60% жилого фонда),  газом – 190 (80 %), канализацией – 59 (24,8%).

На территории сельского поселения в основном осуществляется индивидуальное жилищное строительство.

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Так как административный центр поселения - с. Великорецкое - является развивающимся, потребность в земельных участках для строительства индивидуальных жилых домов будет возрастать с каждым годом.

4.4 Социальная инфраструктура

Сфера образования представлена МОУ «Детский дом – школа» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в состав которого входит детский дом и средняя школа села Великорецкого.

В 2007 году в школе обучалось 79 человек, количество детей в детском доме – 51 человек. Средняя наполняемость классов - 7 человек.

Дети дошкольного возраста, проживающие с родителями, посещают детский сад. Количество детей дошкольного возраста – 32. Количество детей, посещающих детский сад – 12.

Медицинская помощь населению сельского поселения оказывается в помещении ФАП, расположенном в здании администрации.

В помещении ФАП периодически работают выездные бригады медиков с использованием привозной диагностической аппаратуры. Через ФАП население снабжается жизненно необходимым набором лекарственных препаратов.

К учреждениям культуры села Великорецкого относятся библиотеки и Дом культуры. Дом культуры – старое деревянное здание с низким уровнем материально-технической обеспеченности. Для учреждений культуры характерен низкий процент охвата населения культурным обслуживанием. Библиотека представляет платные и бесплатные услуги по обеспечению художественной литературой и услуги ксерокопирования.

В д. Агалаченки функционирует оздоровительный лагерь «Живая вода».

4.5  Демографическая ситуация

Численность населения Великорецкого сельского поселения на 15.06.2009 г. составляет 448 человек. Прирост численности населения за четыре года составил 45 человек. Наблюдается миграционная и естественная прибыль населения.

Рождаемость стабилизируется, хотя и в незначительных количествах: 2-7 человек в год. Соотношение «рождаемость-смертность» колеблется. Смертность в ближайшие годы будет возрастать за счет значительного количества пожилых людей.

В целом, возрастная структура благоприятная, так как увеличивается доля школьников и молодежи до 29 лет. Возрастает доля лиц трудоспособного возраста.

В связи с ожидаемым развитием туристической деятельности на территории села следует ожидать увеличения численности населения за счёт миграции. Другим источником роста численности населения является детский дом, выпускники которого могут стать жителями села при наличии жилья и работы.

4.6  Инженерная инфраструктура

4.6.1 Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения Великорецкого сельского поселения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также прием, отведение и очистка сточных вод.

Централизованное водоснабжение имеется в селе Великорецком. Осуществляется с помощью 2-х водонапорных башен, находящихся на балансе МОУ «Детский дом – школа». Протяженность водопроводной сети 3,5 км, износ составляет 51%.

В д. Агалаченки имеется водонапорная башня и водопровод протяженностью 1 км., который находится  в нерабочем состоянии.

По состоянию на 2009 год на территории поселения было учтено 8 действующих скважин. Данные о качестве воды и соблюдении зон строго режима отсутствуют.

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Великорецкого сельского поселения служат колодцы.

4.6.2 Канализация

Система канализации в сельском поселении отсутствует. На сегодняшний день в селе Великорецком ведется строительство канализационного коллектора протяженностью 1,5 км  и очистные сооружения на объем стоков 50 м3/сутки.

4.6.3 Теплоснабжение

Централизованное отопление на территории поселения отсутствует. Отопление основного корпуса МОУ «Детский дом – школа» и  дома культуры осуществляется  от котельной на твердом топливе (дрова). Магазин, КФХ Семакова В.С., спальный корпус МОУ «Детский дом – школа» и детский сад «Колосок» отапливаются электрокотельными. Николо-Великорецкого монастырь отапливается автономно, печное отопление. В жилом фонде используется печное отопление. Протяженность тепловых сетей составляет 0,07 км.

4.6.4 Газоснабжение

В настоящее время газораспределительные сети природного газа на территории Великорецкого сельского поселения Юрьянского района отсутствуют. Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным углеводородным газом. Газобаллонными установками пользуются 120 хозяйств.

1) Потребность в природном газе в соответствии с генеральной схемой газоснабжения КО 259 м3/ч; перспективный потребитель: котельная КОГБУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству с. Великорецкое Юрьянского района

2) Необходима  разработка схем газоснабжения на населенных пункты с. Великорецкое и д. Агалаченки.

4.6.5 Электроснабжение

К объектам электроснабжения и слаботочных сетей Великорецкого сельского поселения относятся  высоковольтные линии электропередач, линии электропередач низкого напряжения, трансформаторы на столбах и сети телефонной связи. На территории села расположено 8 трансформаторных подстанций, в д. Агалаченки – 2, в деревнях Большие Барановы, Заложена и на территории детского оздоровительного лагеря «Живая вода».

4.6.6 Телефонизация, радиофикация, телевидение

На территории Великорецкого сельского поселения принимаются все каналы общероссийского и программы Кировского телевидения.

Число телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования, оставляет 64 номера.

4.7 Транспорт

Транспорт занимает особое место в  инфраструктуре поселения – он обеспечивает возможность жизнедеятельности сельского поселения как единой системы с его административными, хозяйственными, культурно-просветительскими и другими функциями.

Связь с районным центром осуществляется  автотранспортом по дороге регионального значения Юрья – Великорецкое, которая выходит на дорогу федерального значения «Вятка» (Чебоксары – Сыктывкар). Расстояние до районного центра - пгт Юрья составляет 25 км, до областного центра - г. Кирова – 90 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в пгт Юрья.

Между всеми населенными пунктами Великорецкого сельского поселения осуществляется автомобильное сообщение. Юрьянское АТП и автоколонна «Кировпассажиравтотранс» осуществляют пассажирские перевозки между с. Великорецкое и пгт Юрья. А также в поселении существует автобусное сообщение села Великорецкое с областным центром - городом Киров.

На балансе Великорецкого сельского поселения находятся следующие автомобильные дороги:

- село Великорецкое – д. Большие Барановы;

- село Великорецкое - д. Большие Барановы - д. Ардичи;

- село Великорецкое - д. Заложена;

- село Великорецкое - д. Стариченки;

- село Великорецкое - д. Тришичи;

- село Великорецкое - ур. Заборовщина.

На сегодня, в соответствии с прежним Генеральным планом сформирована и частично реализована сеть основных направлений улиц и дорог села Великорецкого.

Улично-дорожную сеть села Великорецкого представляют улицы местного значения с асфальтобетонным покрытием и улицы местного значения без покрытия. Также имеются два однопролетных металлических моста по ул. Малобарановской,  один каменный по ул. Центральной и пешеходные мосты через небольшие ручьи села. Имеется одна автобусная остановка у Николо-Великорецкого монастыря.

5. Градостроительная оценка территории Великорецкого сельского поселения

5.1 Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

В результате комплексного анализа территории Великорецкого сельского поселения, в частности, территории села Великорецкого, а также прилегающих к нему территорий,  выявлены земельные участки, на которых возможно размещение нового капитального строительства.

Всего в административных  границах  Великорецкого сельского поселения находится  13018 га земель, из них примерно 32,5% приходится на земли сельхозугодий, 66% – на лесные земли  и только 1,3% заняты землями населенных пунктов.

В последние годы строительство велось только на территории села Великорецкого.

С северо-запада, запада и юго-запада село Великорецкое ограничено территорией памятника природы регионального значения «Великорецкое», которая, частично, перекрывает территорию села. С востока территория с. Великорецкого  ограничена землями сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, с северо-востока – лесом и производственной зоной.

Основные территориальное  развитие села возможно на юг, север, и на восток.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана на схеме ограничения использования территории поселения и схеме современного состояния территории и комплексной оценки территории села Великорецкого выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов, охранные коридоры коммуникаций, придорожные полосы от автомобильных дорог;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- - охранные зоны электросетевых объектов;

- памятник природы регионального значения «Великорецкое».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г.;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г.;

- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии поселения»;

- Федеральным законом от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции от 06.10.09 с изменениями № 1 и № 2).

– Приказом Министерства Культуры СССР от 24.01.1986 г. № 33 Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Федеральным законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N• І60 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон»

- Постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/404 «Об объявлении природного комплекса в районе села Великорецкого памятником природы регионального значения».

Установленные ограничения градостроительной деятельности учтены при разработке проекта Генерального плана поселения.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов, охранные коридоры коммуникаций, придорожные полосы от автомобильных дорог

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия  на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Согласно п. 5.3 тех же правил допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых данными санитарными правилами не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности должны быть разработаны проекты ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер СЗЗ должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Ориентировочный размер СЗЗ промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Размер СЗЗ для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем, а СЗЗ для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен главным государственным санитарным врачом субъекта РФ или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов

Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

16.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется.

В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с п. 1.5 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - СанПиН 2.1.4.1110-02 - вокруг водозаборных сооружений организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов:

- 1 пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На этой территории запрещены все виды строительства, не имеющие отношение к водозабору.

- 2 и 3 пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения  сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранная зона памятника;

- зона регулирования застройки;

- зона охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная  для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его  использования и благоприятного зрительного восприятия.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников  в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта  устанавливается на территории, не вошедшей в состав  охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение  господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность  исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте  или вне его, в природном окружении.

На территории  зон охраны памятника устанавливается режим содержания  и использования  с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора  при реконструкции исторических населенных пунктов, включения  его в новую градостроительную среду.

Охранные зоны электросетевых объектов.

Для исключения возможности повреждения электросветовых объектов устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных вон электросетевых объектов устанавливаются Правилами установления охранных вон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участком, расположенных в границах таких вон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N• 160):

вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии: 2м — для ВЛ до 1 кВ, І0 м - для Bл 1-20 кВ, 15 м для ВЛ 35 кВ;

вокруг подстанций — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии. 10 м - для TП 10/0,4 кВ, 15 м для ПC 35 кВ.

Памятник природы регионального значения «Великорецкое»

На основании Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Закона Кировской области от 05.05.2005 № 325-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» Правительство Кировской области объявило природный комплекс в районе села Великорецкого памятником природы регионального значения «Великорецкое».

Памятник природы «Великорецкое» создан в целях сохранения природных комплексов и объектов в естественном состоянии, поддержания гидрологического режима, сохранения среды обитания редких видов животных и растений, рационального использования территории в рекреационных целях и является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Объявление территории памятника природы особо охраняемой природной территорией регионального значения производится без изъятия земельных участков, на которых он расположен, у собственников, владельцев и арендаторов.

Территория памятника природы обозначается на местности информационными и предупредительными знаками по периметру его границы.

Территория памятника природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статусом особо охраняемой территории регионального значения на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/404 установлен режим особой охраны памятника природы «Великорецкое», в пределах территории памятника природы полностью запрещается:

- хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и выводковый периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля);

- выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;

- проезд транспортных средств вне дорог общего пользования;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами;

- размещение животноводческих комплексов и ферм;

- размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- пастьба скота;

- устройство водопоев и размещение летних лагерей скота;

- проведение сплошных и выборочных рубок, за исключением вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;

- добывание объектов животного мира, в том числе относящихся к объектам отходы;

- размещение стоянок транспортных средств в границах водоохраной зоны;

- загрязнение территории любыми видами отходов и продуктами жизнедеятельности человека вне зависимости от их количества и объема.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЕЛИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6. Варианты территориального развития

Целью территориального развития поселения является сохранение и развитие Великорецкого сельского поселения как муниципального образования с активным местным сообществом, создание условий, обеспечивающих постепенное повышение уровня жизни населения на основе строительства центров паломнического, развлекательного и оздоровительного туризма, развития социальной сферы и инфраструктуры.

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития (преобразования территорий) Великорецкое сельское поселение имеет следующие предпосылки:

- уникальность природного и архитектурно-храмового комплекса;

- расположение на автодороге регионального значения Юрья - Великорецкое, регулярное автотранспортное сообщение с областным центром – г. Кировом;

- благоприятные природно-климатические условия;

- достаточность территориальных и трудовых ресурсов.

Наряду с этим, сдерживающими развитие сельского поселения моментами являются:

- кризисная ситуация в сельском хозяйстве: низкие объемы производства, выбытие из хозяйственного использования посевных площадей и перевод их в неудобицы, участки самосевных лесов;

- слабое жилищное строительство;

- отток молодежи из села в город;

- низкая рождаемость;

- нарушение экологических норм (сбор и утилизация мусора), неухоженность территорий, захламленность лесов;

- недостаточная инвестиционная привлекательность;

- неорганизованный отдых в выходные дни приезжающих из г. Кирова и районов области создает проблему засоренности охраняемой территории, непочтительного отношения к религиозным святыням, формирует негативное отношение местных жителей к отдыхающим;

- малый объем производств и малое количество рабочих мест.

Анализ комплексного развития территории показывает, что наиболее благоприятные в градостроительном отношении территории имеются в селе Великорецком и прилегающих к селу территориях.

Исходя из сложившейся ситуации в поселении, основными направлениями дальнейшего развития являются:

- обеспечение местного населения рабочими местами;

- увеличение численности населения (миграционный приток);

- закрепление молодежи на родной земле;

- увеличение площадей жилищного фонда;

- совершенствование инфраструктуры;

- совершенствование сферы услуг;

- использование исторического наследия и уникальных природных комплексов для развития туризма;

- привлечение инвестиций;

- поддержка малого предпринимательства;

- совершенствование управления землей и застройкой прилегающих территорий;

- увеличение количества личных подсобных хозяйств;

- сохранение и восстановление экологического равновесия, минимизация негативного воздействия человека на природу.

Вариантами территориального развития поселения могут быть:

- увеличение площади территории села Великорецкого под жилищное строительство путем включения в границы поселка прилегающих территорий;

- использование внутрипоселковых территориальных резервов;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов отдыха, требованиям безопасности и благоустройства;

- повышение роли села Великорецкого как административного центра сельского поселения, с развитием его деловых, административных и культурных функций;

- развитие социальной инфраструктуры обслуживания и потребительского рынка, здравоохранения, образования, культуры, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

- развитие сети общественных центров повседневного и периодического обслуживания  в населенных пунктах поселения;

- сохранение ландшафтного разнообразия природных лесных массивов;

- комплексное благоустройство и озеленение территорий, используемых для рекреации.

РАЗДЕЛ III

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

7. Планировочная организация территории сельского поселения

7.1 Территориальное развитие сельского поселения

Предпосылки градостроительного развития Великорецкого сельского поселения определяют:

- исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения и поселений, систем транспортной и инженерной инфраструктуры Великорецкого сельского поселения, в том числе исторически сложившаяся роль с. Великорецкого как центра Великорецкого сельского поселения;

- выполнение селом функций административного центра поселения, в том числе путем создания условий для размещения и функционирования в селе государственных и местных органов власти, для проведения мероприятий районного и областного уровня, для развития комплексов и систем поселковой инфраструктуры, обслуживающей и районные нужды.

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

-  выявлению незастроенных территорий в существующей застройке с целью предоставления для целей жилищного строительства;

-  сокращению санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в жилой застройке или их переносу в промышленные зоны;

- рекультивации территорий, ранее занятых производственными и коммунально-складскими предприятиями с целью их благоустройства и размещения рекреационных и общественно-деловых зон;

-  включению в границы села Великорецкого земельных участков, пригодных для строительства.

Генеральным планом сельского поселения предусматривается капитальное строительство как на свободных, так и на застроенных территориях. Предусматривается новое жилищное строительство – смешанная застройка индивидуальными и квартирными домами с приусадебными участками.

С целью размещения жилищного строительства предполагается изменение границы с. Великорецкого за счет включения в его черту земельного участка, прилегающего к юго-восточной границе.

Генеральный план предусматривает также капитальное строительство за счет реконструкции (уплотнения) существующей застройки, расположенной в центральной части села на ценных в градостроительном отношении территориях.

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

7.2 Функциональное зонирование и планировочная структура сельского поселения

На территории Великорецкого сельского поселения наиболее крупными являются населенные пункты село Великорецкое и д. Агалаченки. Вблизи границы села расположены деревни: Большие Барановы, Ардичи, Заложена.

Деревни Стариченки, Тришичи и Чигари будут переведены в дачные населенные пункты, т. к. постоянно проживающих жителей в деревне нет.

Территорию сельского поселения составляют зона сельскохозяйственного использования (примерно 34% территории поселения), зона лесонасаждений (примерно 65% территории поселения), зона водных объектов и зона специального назначения.

Генеральный план Великорецкого сельского поселения  предусматривает сохранение исторически сложившейся планировочной структуры, а также дальнейшее ее развитие в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населенных пунктов.

В настоящее время архитектурно-планировочное решение административного центра поселения - села Великорецкого - представляет собой разветвленную систему застройки. Центром села является архитектурно-храмовый комплекс, расположенный на главной улице населенного пункта. Здесь же размещены администрация поселения, библиотека и ФАП. К северу и к югу от центра села расположена жилая зона. На въезде в село имеется единственное в поселении предприятие деревообработки ООО «Декор-С». На северо-востоке за границей населенного пункта находится свиноферма и зерносклад. На юго-западе села расположено сельское кладбище и монастырское кладбище. На западе, вдоль р. Великой расположен памятник природы регионального значения «Великорецкое».

В селе Великорецком Генеральным планом выделены следующие функциональные зоны:

- жилая (зона застройки усадебного типа, среднеэтажными и индивидуальными жилыми домами);

- общественно-деловая (зона общественно-делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения);

- производственная и коммунально-складская (зона размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, предприятий IV и V класса опасности воздействия на окружающую среду);

- сельскохозяйственного использования (зона размещения объектов сельскохозяйственного использования и предназначенная для ведения сельского хозяйства);

- рекреационного назначения (система зеленых насаждений, представленная территориями, занятыми сельскими лесами, лесопарками, садами  и природными ландшафтами);

- инженерной и транспортной инфраструктуры (зона для  размещения  сооружений и коммуникаций  энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи газоснабжения, теплоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры);

- зона, имеющая особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное и иное особо ценное значение;

- зона специального назначения (предназначена для размещения объектов ритуального назначения).

Проектом предлагается деление территории центра сельского поселения – села Великорецкого – на девять микрорайонов (кварталов):

- Центральный

- Больничный городок

- Северный

- Восточный

- Южный

- Большие Барановы

- Ардичи

- Поклонная гора

9.    Коммунальный квартал

7.2.1 Жилая зона

Назначение жилой зоны – для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, одно- и многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности, размещения объектов социального и бытового обслуживания, размещение территорий садов и дачных кооперативов.

В предыдущие годы жилищное строительство осуществлялось в основном в селе Великорецком.

Застройка велась индивидуальными и квартирными домами, которые строились в южной и северной части села Великорецкого.

Жилой фонд села Великорецкого как и в целом Великорецкого сельского поселения не претерпел существенной реконструкции. В строительстве жилых районов нет нужной комплексности и практически нет благоустройства, характеризующего жилую среду как высокоэстетичную.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений;

- Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

5. Сохранение сложившейся улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

7.2.2 Общественно-деловая зона

Назначение общественно-деловой зоны – для размещения  объектов здравоохранения, культуры, торговли, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий.

Основная масса  объектов общественно-делового назначения сосредоточена в Центральной части села Великорецкого, вдоль ул. Центральной, и имеет общепоселковое значение.

В Генеральном плане необходимо определить  участки для размещения объектов соцкультбыта во всех планировочных районах села Великорецкого и населенных пунктах сельского поселения в соответствии с нормативным радиусом обслуживания населения.

Также необходима реконструкция сложившейся центральной общественно-деловой зоны для  размещения новых зданий общественного назначения, удовлетворяющих потребностям населения и повышающим качество жизни.

7.2.3 Производственная и коммунально-складская зона

Назначение производственной и коммунально-складской зоны – для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установление санитарно-защитных зон таких объектов.

На сегодняшний день территории производственных и коммунально-складских зон села Великорецкого составляют почти 0,6 % его территории,  объекты  инженерного обеспечения – 7,7 %.

Некоторые единичные предприятия расположены  в зонах жилой застройки, усложняя условия проживания  в них, а также в общественно-деловых зонах на участках, представляющих градостроительную ценность.

Необходимо поставить вопрос о целесообразности присутствия предприятий в таких зонах и наметить мероприятия по переносу предприятий в производственные зоны или снижения  их негативного воздействия на смежные территории.

Сложившиеся территории в основном сохраняются, но требуют реконструкции или смены профиля расположенных на них  предприятий.

7.2.4 Зона сельскохозяйственного использования

Назначение зоны сельскохозяйственного использования – для размещения  предприятий сельхозпроизводства и животноводства, а также сельхозугодий.

На территории Великорецкого сельского поселения территории сельхозпредприятий и сельхозугодия занимают только около 1,9% территории.

7.2.5 Зона рекреационного назначения

Назначение рекреационной зоны – для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, пляжи, озеленение общего пользования, а также для размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения.

В состав рекреационных зон включаются озелененные территории общего пользования, леса, пойменные территории рек.

Озеленение представлено почти целиком хвойными лесами (сосна, ель). Леса являются основой природно-экологического каркаса городского поселения. Их наличие – положительный фактор для охраны его воздушного бассейна.

Специально организованное озеленение в сельском поселении не производится.

Генеральным планом сохраняется система сложившихся озелененных территорий.

Площадь рекреационной зоны села Великорецкого в настоящее время составляет 50,1 га. Проектом генплана предусмотрено увеличение площади рекреационных зон до 88,4 га.

В настоящее время обустроенной для организованного отдыха является только территория, примыкающая к роднику. Соседство данной территории с культовыми объектами накладывает определённые ограничения на возможные формы отдыха. Поэтому Генпланом предусмотрено создание дополнительной зоны отдыха ниже по течению р. Великой вне границ села. На территории села предусмотрено обустройство лесопарка в Северном микрорайоне.

Для организованного отдыха детей может используется оздоровительный лагерь «Живая вода» в д. Агалаченки.

7.2.6  Зона специального назначения

Назначение зоны специального назначения – для размещения объектов ритуального назначения, а также территорий для складирования и захоронения отходов.

Площадь Великорецкого сельского кладбища составляет 5,46 га. К настоящему времени его территория освоена не полностью. Согласно приложению  7 к СНиП 2.07.01-89* норма отведения земель под кладбища составляет 0,24 га. на 1000 чел. Возможности для расширения кладбища имеются. Площадь монастырского кладбища, расположенного южнее сельского кладбища, составляет 0,25 га. На август 2010 года – 5 захоронений.

Существующая несанкционированная свалка ТБО расположена в 1 км от села Великорецкого. Свалка подлежит закрытию и преобразованию в площадку сортировки и компостирования.

7.2 7 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Назначение зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – для  размещения  сооружений и коммуникаций  энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи газоснабжения, теплоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры.

7.2.8 Зоны, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное и иное особо-ценное значение

В данной зоне располагается Николо-Великорецкий мужской монастырь (ГРАД). Выделение его в отдельную зону обусловлено тем, что все объекты комплекса ГРАД поставлены на государственную охрану, как объекты, имеющие архитектурную ценность.

Целенаправленные архитектурно-планировочные преобразования всего комплекса продолжались в течение почти 30 лет.

Одновременно с Никольской церковью на территории Града возводилось протяженное здание гостиного двора, очертившего южную границу храмовой площади. В 1828 году завершилось строительство 90-метрового корпуса. В 1890-х годах,  по мысли преосвященного Сергия (Серафимова), епископа Вятского и Слободского, корпус был надстроен. На первом этаже разместились обширные лавки, на втором - просторные комнаты ночлежного приюта для паломников на 500 человек. Во время прибытия Крестного хода здесь могло разместиться до 1000 паломников. Порядок был образцовый.

Архитектура здания, подчиняясь общему решению ансамбля, выдержана в классических формах. Подчеркнуто-контрастное решение фасадов соответствует функциональному содержанию и учитывает внутреннее и внешнее восприятие. Северный фасад "открыт", обращен к торговой площади лоджиями. Они образованы протяженной арочной галереей, объединяющей многочисленные торговые помещения первого этажа и легкой, на деревянных спаренных столбах галереей второго (жилого) этажа. (Рис.7.2.8.1.)

Неприступной стеной воспринимается южный фасад гостиного двора, разработанный с учетом восприятия его с дальних подступов, с Поклонной горы. Здесь не уделяется внимание деталировке, но усиленно подчеркивается горизонтальное членение, чтобы придать протяженному корпусу характер объединяющего подножия - подиума храмового ансамбля (Рис. 7.2.8.2.).

Рис.7.2.8.1. Южные торговые ряды.            Рис.7.2.8.2. Южные торговые ряды.

Северный фасад. Конец XIX века.              Южный фасад. Конец XIX века.

Северные торговые ряды замкнули границу ансамбля с севера. Одноэтажное протяженное здание также было обращено на церковную площадь лоджиями в виде арочной галереи. (Рис. 7.2.8.3.)

Рис. 7.2.8.3. Северные торговые ряды           Рис. 7.2.8.4.Северные торговые ряды.

Конец XIX века.                                              30-е годы XX века.

Оба здания в разное время лишились арочных лоджий. В северных торговых рядах проемы лоджий заложили, превратив в сплошную стену с оконными проемами. (Рис. 7.2.8.4.). Гостиный двор (южный корпус) вначале «сократили», разрушив западное крыло. Позже исчезли лоджии и галерея. В  настоящее время корпус разобран наполовину, предполагается его реставрация.

Углы очерченного прямоугольника площади ГРАДа - кремля "закрепили" четыре двухэтажных каменных дома для причта и школы. В основу их решения был положен образцовый проект двухэтажного каменного дома, предназначенного "для жительства кому-либо из людей духовного звания". Архитектура всех зданий выдержана в классических формах. (Рис. 7.2.8.5, 7.2.8.6, 7.2.8.7).

Рис. 7.2.8.5. Великорецкий град. Проект реконструкции 1994 г.(АСЦ)

Рис. 7.2.8.6.Северо-западный дом для причта. Фото начала XX века.

Рис. 7.2.8.7. Юго-восточный дом для причта. Фото 1980 г.

В 1846 году церковная площадь освободилась от старой деревянной Никольской церкви, которую перенесли на кладбище. На новом месте церковь была освящена во Имя Всех святых Угодников Божьих. В конце XIX – начале XX вв. к основному объему церкви пристроили колокольню.  По воспоминаниям очевидцев, старинная деревянная Всехсвятская церковь была построена в два света, очень обширна и светла. (Рис. 7.2.8.8)

Рис. 7.2.8.8. Всехсвятская кладбищенская церковь. Фото начала XX века.

К середине XIX века формирование главной площади Града-кремля в основном завершилось. Замысел архитектурно-пространственного решения соответствовал каноническому построению христианской церкви. Град в символическом выражении имел все её части: алтарь, стены, помещение для молящихся, притвор. Чёткое выражение все они получили и в очертании плана, и в объёмно-пространственной композиции. (Рис. 7.2.8.9).

Рис. 7.2.8.9. Великорецкий град. Проект реконструкции 1999 г. (АСЦ)

8. Жилищное строительство

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в поселении жилищные программы: «Развитие жилищного строительства в Кировской области», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2011 годы».

Для жилищного строительства проектом генерального плана определены земельные участки площадью 42,86 га.

Площадь участков под жилую застройку (га)

Табл. 8-1

| Расположение участков | 2010-2015 годы | 2015-2025 годы | 2025-2035 годы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр Центральный | 1,16 | - | 2,19 | 3,35 |
| мкр Северный | 11,46 | 3,51 | - | 14,97 |
| мкр Южный | 4,75 | 9,64 | - | 14,39 |
| мкр Большие Барановы | - | - | 2,23 | 2,23 |
| мкр Ардичи | - | - | 7,92 | 7,92 |
| Итого | 17,37 | 13,15 | 12,34 | 42,86 |

Потенциальные объемы ввода жилья на площадках, выделенных для

строительства (м2)

Табл. 8-2

| Расположение участков | 2010-2015 годы | 2015-2025 годы | 2025-2035 годы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр Центральный | 900 | - | 800 | 1 700 |
| мкр Северный | 4 300 | 1 500 | - | 5 800 |
| мкр Южный | 1 800 | 3 500 | - | 5 300 |
| мкр Большие Барановы | - | - | 800 | 800 |
| мкр Ардичи | - | - | 2 400 | 2 400 |
| Итого | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 16 000 |

Объем жилищного строительства до 2035 года определен в размере 16 000 м2 - 160 жилых домов.

9. Развитие социальной инфраструктуры

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Система обслуживания будет состоять из объектов, размещаемых в центре села, а также в районах новой застройки с учетом нормативного радиуса обслуживания.

Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения являются основным звеном первичной медицинской помощи населению и должны удовлетворять его потребности не только по мощности, но и местоположению, т.е. иметь оптимальный радиус обслуживания.

10. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2035 года в целом по Великорецкому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- основная часть населения сосредоточена в селе Великорецком, т.е. максимально приближена к объектам приложения труда, объектам социальной инфраструктуры, общественно-административному центру поселения;

- основную роль в сокращении естественной убыли населения должны сыграть меры по снижению смертности лиц трудоспособного возраста, главными причинами которой являются низкий уровень жизни (денежные доходы) значительной части населения и недостатки в организации работы всей системы здравоохранения;

- проведение качественных преобразований в хозяйственном комплексе Великорецкого сельского поселения, повышение обеспеченности его жителей объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность к расчетному сроку;

- повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения, создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего предпринимательства позволит сохранить и закрепить трудоспособное население.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное  увеличение численности населения, а так же постоянный миграционный приток.

С учетом всех прогнозных расчетов, в том числе максимально допустимой численности населения, определена вероятная численность населения, что представлено в таблице 10.1.

Прогноз-предложение вероятной численности населения (тыс. чел.)

Таблица 10.1

|  | 2009 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | 448 | 700 | 950 | 1100 |

В связи с этим необходима четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, проведении трудосберегающей политики, а также созданию благоприятных условий для  размещения и развития новых производств.

11. Развитие инженерной инфраструктуры

11.1 Водоснабжение

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение;

- установление зон санитарной охраны, в том числе строгого режима, подземных источников водоснабжения;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация санитарно-защитных зон, с выполнением комплекса мероприятий по защите  подземных горизонтов.

Система водоснабжения села требует развития. На первом этапе необходимо выполнить прокладку водопровода к Храмовому комплексу по ул. Центральной и к Больничному городку по ул. Труда и ул. Казаковская, предусмотрев возможность дальнейшего расширения при освоении территорий будущего строительства.

Освоение территорий перспективной застройки (районы Большие Барановы и Ардичи) потребует увеличения мощности водозабора и бурения новых скважин.

11.2 Канализация

В настоящее время хозяйственно-бытовая канализация в селе отсутствует. МОУ «Детский дом – школа» осуществляется строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод из двух блоков мощностью 25 м3/сут. каждый. Проектом предусматривается подключение к очистным сооружениям МОУ «Детский дом – школа», Николо-Великорецкого мужского монастыря и проектируемой гостиницы.

Для приёма стоков из выгребов от домов индивидуальной застройки необходимо предусмотреть оборудование ОСК сливной станцией. Согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в неканализованных районах населенных пунктов допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребами (без устройства вводов водопроводов).

Дальнейшее развитие канализационной сети должно быть увязано с развитием водопровода. Нынешняя мощность ОСК позволяет обслуживать от 200 (при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и ванн) до 526 (при наличии только холодного водоснабжения) человек.

11.3 Теплоснабжение

В целях оздоровления городской среды при реализации градостроительных мероприятий в сфере развития инфраструктуры энергетического комплекса планируется:

- предусмотреть реконструкцию и развитие поселковых централизованных тепловых сетей, с наиболее эффективным перераспределением имеющихся мощностей на действующих теплоисточниках;

- размещение на территории поселка и граничащих с ним населенных пунктах дополнительных локальных тепловых установок, значительно удаленных от поселковых теплоцентралей, и не требующих строительства протяженных теплотрасс;

- на перспективу – при газификации района – перевод централизованных котельных на газ.

11.4 Газоснабжение

На ближайшую перспективу газоснабжение населения остается от газобаллонных установок.

На перспективу, при газификации района, планируется использование индивидуальных газовых установок для индивидуальной жилищной, дачной застройки и небольших объектов социальной инфраструктуры.

11.5 Электроснабжение

Распределительные сети напряжением 10 кB на территории поселения сооружались, в основном, в 1970-1980 годах. В перспективе становится актуальной задача планомерного обновления электрических сетей. При реконструкции распределительных сетей напряжением 10 кВ необходимо решение следующих задач:

    - замена деревянных опор с железобетонными приставками на железобетонные опоры;

    - применение защищённых (изолированных) проводов в целях сокращения размеров просек при прохождении ВЛЗ І0 кВ в лесных массивах;

    - комплексная автоматизация распределительных сетей напряжением 10 кВ.

Первые два направления являются традиционными в развитии распределительных сетей и широко практикуются на понижении последних десятилетии. Новым направлением является насыщение распределительных сетей интеллектуальным теле механизированными устройствами, позволяющими решать широкий спектр задач по повышению надёжности электроснабжения потребителей, снижению недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращению эксплуатационных затрат на обслуживание сети:

    - определение повреждённого участка сети и передача информации о повреждении на диспетчерские пункты, что способствует значительному сокращению времени на поиск и устранение повреждений в распределительных сетях,

    - локализация мест повреждения и реконфигурация сети в целях восстановления электроснабжения потребителей, присоединённых к неповреждённым участкам сети при этом переключения в сети могут производиться сак дистанционно с диспетчерских пунктов, так и в автоматическом режиме без внешних управляющим воздействий,

    - дистанционное либо автоматическое изменение уставок релейной защиты для различной конфигурации распределительной сети в ремонтньгх и послеаварийных режимах;

    - передача многопрофильной телеинформации о режимах работы сети (положение коммутирующих аппаратов, показатели качества электроэнергии, сведения по расходу электроэнергии, коммерческая информация по учёту электроэнергии и проч.).

Развитие распределительной сети 10 кВ с сооружением новых ВЛ 10 кВ и TM 10/0,4 кВ будет осуществляться, как правило, в рамках технологического присоединения новых потребителей. Пpu развитии территории в проектах планировки и настройки необходимо предусматривать коридоры для ЛЭМ 10 кВ и места для размещения TM 10/0,4 кВ..

11.6 Телефонизация, радиофикация, телевидение

Основные направления развития инфраструктуры связи предусматривают:

- наиболее полное и качественное обеспечение населения Великорецкого сельского поселения услугами связи;

- повышение емкости телефонной сети, достигаемой модернизацией и расширением существующих АТС, предоставляющих абонентам современные услуги и качество связи, высокоскоростной доступ к Интернету;

- увеличение транслируемых в эфире общегосударственных, городских и коммерческих ТВ каналов, переход на цифровое ТВ вещание;

- улучшение сигнала приема сотовой связи путем увеличения числа базовых станций, расположенных на территории поселения. Запланирована установка базовой станций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в селе Великорецком.

12. Развитие транспортной инфраструктуры

- Автомобильный транспорт сохраняет за собой первостепенное значение для осуществления связей производственного и пассажирского характера. Связь с районным центром осуществляется  автотранспортом по дороге регионального значения Юрья – Великорецкое, которая выходит на дорогу федерального значения «Вятка» (Чебоксары – Сыктывкар).

Для сохранения и развития  дорожно-транспортной сети необходимо:

- продолжить строительство дорог межмуниципального и местного значения их реконструкцию и поддержание в удовлетворительном техническом состоянии;

- развивать  внутрирайонные  связи  центра сельского поселения со всеми населенными пунктами поселения, а также центрами сельских поселений и центрами районов.

- При реализации градостроительных мероприятий в сфере развития транспортной инфраструктуры необходимо:

- привести параметры улиц к нормативным в соответствии с предложениями Генерального плана;

- провести реконструкцию и благоустройство улиц для безопасной организации движения пассажирского и личного автотранспорта;

- осуществлять в дальнейшем прокладку коммуникаций вне асфальтовых покрытий.

Проектом Генплана предусматривается строительство автобусной остановки на въезде в село и двух мест временного хранения автомобилей (у въезда на территорию Мужского монастыря и на дороге, ведущей к источнику).

Также проектом намечается развитие улично-дорожной сети села Великорецкого.

13. Инженерная защита и подготовка территорий

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания оптимальных условий для строительства и благоустройства, создания благоприятных условий для проживания.

С учетом природных условий  планируемой территории определен комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока;

- выполнение противоэрозионных мероприятий с целью предотвращения развития овражной сети на территории села и оползания склона у р. Великой в месте расположения Родника;

- защита от затопления;

- защита от подтопления;

- благоустройство рек и водоемов;

- обустройство мест массового отдыха населения.

13.1 Организация поверхностного стока

В целях благоустройства  территории населенных пунктов городского поселения предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков.

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

Для обеспечения водоотвода с территорий населенных пунктов необходимо создание по улицам и проездам продольных уклонов. Данные мероприятия позволят при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Поверхностные воды  с территорий предприятий, производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, должны очищаться в локальных очистных сооружениях предприятий.

Территория села имеет сложный рельеф, включающий значительные перепады высот и овраги. Непосредственно к ул. Центральной примыкает пониженный участок, который затапливается в период весеннего снеготаяния и пребывает в переувлажнённом состоянии до осенних дождей.

13.2 Защита от затопления

Территории села расположена на возвышенности и не подвержена затоплению. Затапливаемой является пойма р. Великой в районе расположения Родника, не входящая в границы села Великорецкого.

13.3 Благоустройство рек и водоемов

По территории сельского поселения протекает 105,8 км рек, ручьев.

Мероприятия по  их содержанию предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных       территорий;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- обустройство прибрежных защитных полос рек и водоемов соответствующими знаками.

13.4 Обустройство мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения села Великорецкого требуется организация поселкового пляжа на берегу р. Великой. На территории пляжа необходимо предусмотреть размещение биотуалетов, контейнеров для мусора, кабинок для переодевания.

В инженерную подготовку территории пляжа включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%.

Необходимо организовать зоны кратковременного отдыха на прибрежной территории р. Великой.

14. Охрана окружающей среды

14.1 Существующее состояние окружающей среды

Состояние воздушного бассейна

На территории села Великорецкое имеется ограниченное число источников загрязнения атмосферного воздуха: сельскохозяйственные объекты (КФХ Семакова В.С.), деревообрабатывающее производство (ООО «Декор-С», ИП Аксакова К.Д.), котельные, работающие на дровах. Перечень объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, приведён в табл. 13.2-2.

Интенсивность движения автотранспорта низкая. Движение транзитного автотранспорта по селу отсутствует. Возможно увеличение негативного влияния автотранспорта на качество атмосферного воздуха в связи с увеличением числа туристов. Для предотвращения этого Генпланом предусмотрено создание стоянки автотранспорта на въезде в село.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в селе Великорецком не осуществляется. Разрешения на выброс у действующих предприятий отсутствуют.

Поверхностные воды

Село Великорецкое расположено на левом берегу р. Великая – правом притоке р. Вятки. На территории села протекает несколько безымянных ручьёв и расположено два пруда. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны р. Великая принимается равной 200 м, ширина водоохраной зоны ручьев и прудов – 50 м. Производственные объекты в водоохранных зонах отсутствуют. Пойменная часть р. Великой, затапливаемая в паводковый период, примыкающая к селу и Святому источнику используется паломниками и туристами в рекреационных целях. По этой причине необходимо уделить особое внимание организации сбора и вывоза с данной территории твёрдых бутовых отходов, размещению биотуалетов.

Река Великая не имеет рыбохозяйственного категории. Качество воды в р. Великой не контролируется, хотя на ней расположен гидрологический  пост.

В настоящее время хозяйственно-бытовая канализация в селе отсутствует. МОУ «Детский дом – школа» осуществляется строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод из двух блоков мощностью 25 м3/сут. каждый. Проектом предусматривается подключение к очистным сооружениям МОУ «Детский дом – школа», Николо-Великорецкого мужского монастыря и проектируемой гостиницы. Генпланом предусмотрено развитие сети хозяйственно-бытовой канализации с целью полной загрузки очистных сооружений.

Выпуск сточных вод с очистных сооружений планируется в ручей, впадающий в р. Великую ниже рекреационной зоны села.

Строительство закрытой ливневой канализации в селе в настоящее время представляется нецелесообразным. Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Подземные воды

На территории поселения по данным государственного учёта расположено 9 артезианских скважин (№№ 1021, 1759, 2592, 3729, 4630, 5774, 6354, 6688, 47530). Из них 2 скважины (3729 и 6688) эксплуатирует МОУ «Детский дом – школа» (лицензия отсутствует) и 1 скважину (47530) – МУП детский оздоровительный лагерь "Живая вода" (лицензия отсутствует). Сведения о состоянии и об использовании других скважин (ранее все они находились на балансе колхоза «Память Ильича») отсутствуют. Неиспользуемые, незатампонированные скважины могут стать источниками загрязнения подземных вод, которые на территории Юрьянского района квалифицированы как слабозащищённые.

На территории села Великорецкого имеется два родника, а на берегу р. Великой – родник – Святой источник.

Качество питьевой воды в оздоровительном лагере «Живая вода» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Современные сведения о качестве подземных вод в с. Великорецком и других населённых пунктах отсутствуют. По данным государственного реестра вода в скважине № 3729 (глубина 73 м, нижнетриасовый комплекс Т1) не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию силикатов, а в скважине № 6688 (глубина 75 м, вятский терригенный горизонт P2vt) – по привкусу.

14.2  Комплекс планировочных природоохранительных мер

Санитарная очистка территории

с 2019 года твердые коммунальные отходы вывозятся региональным оператором на полигон в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

Расчётное образование твёрдых бытовых отходов (ТБО) согласно СНиП-2.07.01-89 (2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведено в табл. 14.2-1.

Расчётное количество ТБО по поселению

Таблица 14.2-1

| Население | Существующее положение |  | I очередь (2025 г.) |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (тыс. чел) | Кол-во отходов (тыс. т/ тыс. м3) | Численность населения (тыс. чел) | Проектное кол-во отходов (тыс. т/ тыс. м3) | Численность населения (тыс. чел) | Проектное кол-во отходов (тыс. т/ тыс. м3) |
| Численность населения | 0,45 | 0,39/1,9 | 0,95 | 0,77/3,9 | 1,10 | 1,2/6,0 |

Необходимо выполнить мероприятия по организации регулярной вывозки ТБО на сортировочный пункт, прежде всего от объектов массового пребывания людей, с целью исключения случаев захламления территории поселения.

Ближайшие действующие объекты для приёма биологических отходов (скотомогильники) расположены в с. Верховино и в с. Высоково.

Организация санитарно-защитных зон

В планировочной структуре села Великорецкого, которая сложилась на предшествующих этапах его развития, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются локально на западной окраине села, преимущественно за пределами границы населённого пункта. Единственным объектом, в СЗЗ которого частично попадает жилая, является деревообрабатывающее производство ООО «Декор-С». Данные объект планируется вынести в промзону на юго-восточной окраине села.

На чертеже «Комплексная оценка территории» показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов села Великорецкого в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03). В селе преобладают предприятия IV – V классов опасности.

В таблице 14.2-2 приведен список санитарно-защитных зон и санитарная классификация основных предприятий.

Сводные данные по СЗЗ объектов Великорецкого СП

Таблица 14.2-2

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | ООО «Декор-С» пилорама | Ул. Центральная, восточная окраина | 4 | 100 |
| 2 | ИП Аксакова К.Д. пилорама | За границей села, у северной окраины | 4 | 100 |
| 3 | КФХ Семаков В.С. | Восточная часть | 4 | 100 |
| 3а | Зерносклад | За границей села, у северной окраины | 5 | 50 |
| 3б | Свиноферма (до 100 голов) | За границей села, у северной окраины | 4 | 100 |
| 3в | Стоянка автотракторной техники (на 5 единиц.) | За границей села, у северной окраины | 4 | 100 |
| 4 | Сельское кладбище | Юго-восточная окраина | 5 | 50 |
| 5 | Монастырское кладбище | Юго-восточная окраина | 5 | 50 |
| 6 | Очистные сооружения мощностью 50 м3/сут. | Юго-восточная окраина | - | 150 |
| 7 | Ферма до 100 голов скота | д. Агалаченки | 4 | 100 |

Озеленение и благоустройство

Площадь рекреационных зон села Великорецкого составляет  50,06 га (41,7% от общей площади).

Это в основном территории, занятые зелеными  насаждениями общего пользования, сельскими лесами, лугами.

Специальных мероприятий по озеленению территории села Великорецкого не ведется.

В связи с восстановлением Великорецкого архитектурного ансамбля  необходимо проведение работ по благоустройству и озеленению территории села, способствующих воссозданию характерной природной среды, связанной  с исторической архитектурно-планировочной композицией.

РАЗДЕЛ IV

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Предложения по территориальному планированию и этапы их реализации включают рекомендации по размещению зон перспективного развития и планируемым объемам жилищного строительства, по размещению объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные мероприятия по этапам их реализации:

1. В ближайшие годы (на первую очередь):

- создание условий для развития социальной инфраструктуры, в т. ч. развития жилищного строительства, в первую очередь, в селе Великорецком (выполнение топографических работ, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, разработка проектов планировки районов застройки);

- развитие инженерной инфраструктуры, в первую очередь, реконструкция действующих систем водоснабжения и строительство новых с организацией и обустройством ЗСО источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений;

- строительство сетей канализации и очистных сооружений в селе Великорецком;

- развитие малого бизнеса, предпринимательства (в сфере социального обслуживания);

- развитие сельхозпроизводства, в т. ч. производства в домашних хозяйствах;

- развитие мест приложения труда (предприятий по переработке продукции, производимой домашними хозяйствами и действующими с/х производителями, размещение новых производств для лесопереработки и баз стройиндустрии для реализации намеченных объемов строительства объектов).

2. В долгосрочном периоде:

- развитие новых мест приложения труда – размещение высокотехнологичных, экологически чистых производств, объектов коммерческо-деловой сферы;

- дальнейшее развитие социальной, инженерно-транспортной инфраструктур городского поселения.

Объем предложенных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение взаимоувязанного развития всех территорий округа и рассчитан на реализацию с привлечением как бюджетных средств, так и частного капитала.

РАЗДЕЛ V

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Великорецкого сельского поселения Юрьянского района Кировской области

Таблица 5-1.

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь, га | Существующий |  | Планируемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Функциональное назначение (Функциональная зона) |
| с.Великорецкое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 43:38:260227:605 | 0,37 | Земли сельскохозяйственного назначения | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Существующая разведочно-эксплуатационная скважина №6688 КН ОКС 43:38:260277:902 (Зона инженерной инфраструктуры) |
|  | Итого: | 0,37 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ VI

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

15. Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для населенных пунктов Великорецкого сельского поселения являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- пожары природные.

Великорецкое сельское поселение  не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Из чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населенных пунктов Великорецкого сельского поселения наиболее вероятны пожары ввиду того, что они застроены, в основном, деревянными жилыми домами. При этом не всегда соблюдались противопожарные разрывы при строительстве жилых домов и хозяйственных построек.

Ввиду того, что территория сельского поселения более чем на 70 % занята лесами, существует опасность возникновения и распространения лесных пожаров.

16. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

С точки зрения  территориального развития  сельского поселения в целях повышения  пожарной безопасности застройки в Генеральном плане предусматривается:

- устройство разрывов между жилой застройкой и производственными территориями;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения, обеспечение к ним беспрепятственного проезда;

- развитие  дорожной сети, обеспечивающей транспортные связи планировочных элементов села  Великорецкое и населенных пунктов поселения между собой;

- строительство пожарного депо на 1 автомобиль;

- организация системы звуковой сигнализации для  оповещения  людей в случае пожара;

- очистка лесных массивов от сухих деревьев, восстановление просек;

- устройство на границе с лесными массивами  защитных противопожарных полос.