Главное управление МЧС России по Кировской области ОНДПР Юрьянского района ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности при осуществлении выездной торговли Участникам ярмарки необходимо: назначить отдельным приказом лицо, ответственное за пожарную безопасность при подготовке и проведении торговли; утвердить инструкцию по пожарной безопасности для торгового объекта — с учетом специфики товаров, которые будут продаваться на ярмарке; закупить на каждое торговое место первичное средство пожаротушения (оптимально — использование огнетушителей ОП-5 либо ОУ-5); провести инструктаж работников — зафиксировав их участие в нем под роспись. Торговые объекты на ярмарке должны располагаться так, чтобы ширина подъездов пожарных машин через территорию ярмарки была не менее 4 метров. Если торговые места на ярмарке — открытые (то есть, нет палаток), то их можно объединять в группы в пределах 60 мест. При этом, расстояние между каждой группой должно быть не менее 2 метров. А если с группами соседствуют палатки — то не менее 4 метров между группами и палатками. В свою очередь, палатки рекомендуется группировать в количестве не более 20 штук (при общей площади не более 160 кв. метров). Расстояние между группами палаток не должно быть менее 4 метров. Столько же — между торговыми рядами (которые могут быть односторонними или двухсторонними). А через каждые 30 метров в торговом ряду должны быть проходы шириной не менее 1,4 метра. Если торговый объект — автомобиль (прицеп), то в группу таких объектов должно входить не менее 10 единиц техники (опять же, общей площадью не более 160 кв. метров). Расстояние между группами машин не должно быть менее 5 метров. Палатки следует располагать на расстоянии не менее 10 метров от зданий со стороны, где располагаются эвакуационные и пожарные лестницы. Если на ярмарке используются мангалы для приготовления шашлыков, то их нужно располагать на расстоянии не менее 5 метров до палаток. Каждое место для приготовления шашлыков должно быть оборудовано огнетушителем. Мангалы нельзя ставить под навесами из горючих материалов, на местах с сухой травой, под деревьями, на торфяном грунте. Готовить шашлыки нельзя, если дует сильный ветер. Следует знать, что при ведении торговли на ярмарках нельзя: перемещать палатки так, чтобы нормативные показатели для путей эвакуации уменьшались; хранить горючие материалы на участках, где ходят посетители ярмарки, ездят автомобили; использовать баллоны с горючими газами — для надувания шаров; применять газобаллонные установки на местах для приготовления пищи; продавать любые горючие и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнику. Электрооборудование, устанавливаемое на торговых объектах на ярмарке, должно быть настроено с привлечением сертифицированных организаций.